高流量呼吸湿化治疗仪技术参数

技术参数：

- 1、温度可设置范围：31℃~37℃，温度调节间隔：1℃

- 2、流量可设置范围： 2~80LPM，流量调节间隔：1LPM

- 3、空/氧混合的氧浓度调节范围：21%~100%。

- 4、具备独立的温度、流量和氧浓度调节，操作简便

- 5、具备报警功能：如关键元器件故障、湿度加热器故障、吸气管加热器故障、电池电量低、容器水位低、总流量低、总流量高、吸气管堵塞、氧浓度超值、吸气管未连接、容器未安装、氧气流量高、氧气流量低等

- 6、一体化加温湿化水罐，具备一键取出功能

- 7、操作界面：触摸液晶显示屏≥7寸，全中文操作界面

- 8、具备屏幕亮度调节功能，满足不同使用环境下使用需求

- 9、根据临床使用及病人类型存储多种运行参数，便于下次使用时直接选取

- 10、具备内置电池，电量电池可为治疗仪提供≥60min运行时间满足断电使用需求，保障病人安全

- 11、通信端口全部免费开放，软件终身免费升级

- 12、产品整机（含台车）重量轻便，方便移动

- 13、质保期≥3年