附件：招标要求

| 序号 | 项目 | 工程量 | 单位 | 预算 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | D8铝扣板吊顶拆除安装 | 69.3 | ㎡ |  | 吊顶拆除中要注意保护消防喷淋系统、烟感报警系统等设施设备。 |
| 2 | 原10mm钢化玻璃隔断，含四周不锈钢包边，保护拆除在D3安装。 | 58.63 | ㎡ |  | 包括但不限于所需的玻璃、镀锌矩管钢龙骨、膨胀螺栓、玻璃密封胶、垫片、锚固件、完工后成品保护、清理净面等全部材料和全部内容。 |
| 3 | 原（平开门单扇），规格尺寸：900mm宽×2100mm高门扇，12mm厚钢化玻璃门、门把手、门锁、门合页 保护拆除在D3安装。 | 5 | 樘 |  | 包括但不限于所需的门扇、门框、合页、紧固件、密封条等全部材料和全部内容。 |
| 4 | D3吊顶拆除安装：600*600铝扣板吊顶 吊顶板材利旧施工。 | 69.3 | ㎡ |  |  |
| 5 | 明插座（5孔） 拆除D8在D3安装 | 9 | 个 |  | 线槽（明管）连管配件、支撑件、线盒、修补、固定等一切附件 |
| 6 | WD-BYJ-2.5 拆除D8在D3安装 | 250 | 米 |  | 无卤低烟阻燃-铜芯交联聚烯烃绝缘电线连封套，线耳、套管等一切附件 |
| 7 | 单控开关 拆除D8在D3安装 | 5 | 个 |  | 线槽（明管）连管配件、支撑件、线盒、修补、固定等一切附件 |
| 8 | LED筒灯(LED12W/色温4000k正白、 4寸) 拆除D8在D3安装 | 28 | 个 |  | 灯具连一切附件 |
| 9 | 超6类信息端口（明装） 拆除D8在D3安装 | 6 | 个 |  | 包含明装线盒、面板、连接模块、与原机柜线架连接、编码、标识等 |
| 10 | 超6类线缆 拆除D8在D3安装 | 500 | 米 |  | 包含超6类线缆、线槽、与原机柜线架连接、编码、标识等 |
| 11 | 安全文明施工、成品防护 | 1 | 项 |  |  |
| 12 | 税金 | 1% |  |  |  |
| 13 | 合计 |  |  |  |  |

| 健康管理南侧风除室安装 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分项名称：风除室安装 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 材料名称 | 单位 | 用量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| 1 | 钢化玻璃/铝型材/包含门、门把手、合页、闭门器等辅材 | ㎡ | 21.04 |  |  | 型材100×50.其他2mm厚，全部10mm厚钢化玻璃，样式参照急诊、儿科 |
| 2 | 风除室顶部 | ㎡ | 10.50 |  |  |  |
| 3 | 合计 |  |  |  |  |  |