经颅超声多普勒血流分析仪技术参数

1、频谱分辨率：64点、128点、256点、512点、1024点、2048点；

2、取样容积：1-20 mm连续可调；

3、探头在50mm深度时最大流速测量可达到760cm/s；

4、增益范围：1～48dB可调；

5、便携一体式触控屏主机设计；

6、主机内置大容量电池，方便床旁检查。

7、检测参数：Vs、Vm、Vd、PI、RI、S/D、HR、a、频宽指数（SBI）、狭窄指数（STI）、短暂高强度信号（HITS）、热指数（TI）；

8、单个探头能够支持同步显示的多普勒频谱图≥9个；

9、具有多深度动态M波功能；

10、具有异常血流提醒功能；

11、具有颈脑血管手术脑循环监测模块；

12、具有脑循环微栓子监测模块；

13、具有发泡实验检测功能；

14、配备无线遥控器；

15、离线数据分析功能，可在检查结束后再对数据进行计算、测量、出报告；

16、报告单多种模板选择；

17、数据管理：数据导入及导出、数据检索、数据分类统计等；

18、参数双向自动计算，支持手动测量保存数据；

19、支持DICOM3.0网络接口，可连接医院网络；

20、探头要求：PW 1.6M探头1个，CW/PW双模式4M探头1个，监护探头PW 2M探头2个

21、设备质保期≥5年