门诊住院一层平开门维修更新项目项目招标要求

| 序号 | 名称 | 单位 | 规格及要求 | 数量 | 位置 | 安装厂家 | 含税单价（元） | 金额小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铝合金平开门 | 樘 | 详见备注 | 1 | 儿科东门 |  |  |  |  |
| 2 | 铝合金平开门 | 樘 |  | 1 | 急诊西门 |  |  |  |  |
| 3 | 铝合金平开门 | 樘 |  | 2 | 门诊西连廊南门 |  |  |  |  |
| 4 | 铝合金平开门 | 樘 |  | 2 | 门诊中连廊南门 |  |  |  |  |
| 5 | 铝合金平开门 | 樘 |  | 2 | 门诊东连廊南门 |  |  |  |  |
| 6 | 铝合金平开门 | 樘 |  | 2 | 住院部AB大厅北门 |  |  |  |  |
| 7 | 铝合金平开门 | 樘 |  | 1 | A栋电梯厅北门 |  |  |  |  |
| 8 | 铝合金平开门 | 樘 |  | 2 | 住院部BC大厅北门 |  |  |  |  |
| 9 | 铝合金平开门 | 樘 |  | 2 | 住院部CD大厅北门 |  |  |  |  |
| 10 | 铝合金平开门 | 樘 |  | 2 | 住院部CD大厅南门 |  |  |  |  |
| 11 | 铝合金平开门 | 樘 |  | 1 | 脑科楼东南角步梯间门 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注说明/规格及要求 新安装门的总面积约 68.15 m²。 1. 材料规格 51/100外框2.0：门框采用51/100系型材，壁厚 2.0 mm。 80/44门扇2.2：门扇边框型材为“80/44”系列，壁厚 2.2 mm。 100/44上下方2.0：门扇的上下横料（俗称“上下方”）用“100/44”型材，壁厚 2.0 mm。 2. 玻璃与压线 8毫米压线1打胶：玻璃压线宽 8 mm，采用打胶（密封胶）方式固定玻璃，而非胶条。 8mm厚钢化玻璃：玻璃为 8 mm 钢化玻璃。 3. 五金与开启方式 38圆管通天拉手地轴（长度=1200mm）：配 直径38 mm 的圆管拉手，高度 1200 mm，采用地轴天地轴承重。 地轴承盒：需预埋或安装地轴的下轴座（承重部件）。 不定位闭门器：不定位闭门器（可任意停或无停位功能），另配三根斜防撞杆，壁厚 ≥1 mm。 4. 颜色与尺寸 颜色与现场相近：型材颜色需与现场现有门窗颜色匹配。 尺寸：按现场：实际制作尺寸以现场测量为准。 5. 安装与密封 门体安装完成后与建筑物缝隙用耐候密封胶密封：门框与墙体间的缝隙，用耐候密封胶处理，保证防水、密封。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

现场照片                                 现场照片